Государственное профессиональное образовательное учреждение

Ярославской области

Мышкинский политехнический колледж

УТВЕРЖДАЮ

Директор__________Т.А. Кошелева

"1" сентября 2017 г.

Методические  указания

по выполнению контрольной работы по дисциплине «Материаловедение» для студентов заочной формы обучения по специальности 35.02.07

« Механизация  сельского  хозяйства»

Преподаватель спецдисциплин

Молодцова М.Н

Рассмотрено на заседании

предметной комиссии

Мышкин, 2017

Аннотация: методические указания разработаны в помощь студентам заочникам по специальности 35.02.07

« Механизация  сельского  хозяйства»

для выполнения контрольной работы по дисциплине «Материаловедение»

Содержание

Введение…………………………………………………………..……….

1. Основная часть…………………………………………….…..……….

1.1 Содержание дисциплины………………………………………....….

1.2 Общие методические указания……………………….………….…

1.3 Требования к оформлению контрольной работы……………….…

1.4 Задания к контрольной работе…………………………………..….

2. Заключение……………………………………………………………

Список использованных источников……………………………….….

Приложение………………………………………………….…………..

Введение

Программой учебной дисциплины «Материаловедение» предусмотрено выполнение домашней контрольной работы, что необходимо для полного и успешного усвоения материала.

Цель методических указаний – помочь обучающимся в изучении дисциплины и выполнении контрольной работы.

Методические указания составлены в соответствии с программой учебной дисциплины на основе ФГОС по специальности  СПО  35.02.07 «Механизация  сельского хозяйства»

и содержат краткие пояснения, рекомендации по изучению основных вопросов темы, вопросы для самоконтроля, задания и вопросы к контрольной работе, требования к ее содержанию и оформлению.

При изучении дисциплины следует вначале ознакомиться с ее программой, подобрать рекомендуемую литературу, ознакомиться с методическими указаниями по данной теме, проработать соответствующий материал, ответить на вопросы для самоконтроля; только после этого приступить к выполнению контрольной работы.

Как при изучении дисциплины, так и при выполнении контрольной работы обучающийся должен уметь выбрать по заданной теме самое важное, характеризующее изучаемый материал или процесс.

1.Основная часть

1.1 Содержание дисциплины

Раздел 1. Физико – химические закономерности формирования структуры материалов

Введение

История развития металлургии,  металловедения, технологии обработки конструкционных материалов. Роль русских и советских ученых в этом развитии.

Перспективы развития металлургической и металлообрабатывающей промышленности, экономическая эффективность от внедрения новых прогрессивных методов получения и обработки конструкционных материалов. Улучшение качества и разработка новых металлических и не металлических  конструкционных материалов.

Вопросы для самоконтроля:

- Каково значение материаловедения как науки?

- Какова роль русских и советских ученых в развитии металловедения, технологии производства и обработки конструкционных материалов?

- Чем вызвано широкое применение в современной промышленности синтетических материалов?

Тема 1.1 Строение и свойства материалов

Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических  решеток. Влияние  типа связи на структуру и свойства кристаллов.  Полиморфизм, анизотропия. Кристаллизация металлов и сплавов.

Основные свойства металлов. Механические свойства металлов и методы их

определения. Устройство металлографического микроскопа.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие вы знаете типы кристаллических решеток металлов?

- В чем сущность аллотропических превращений в металлах?

- От чего зависят свойства конструкционных материалов?

Тема 1.2 Формирование структуры литых материалов

Кристализация металлов  и  сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение монокристаллов. Атмосферное состояние материалов

Тема  1.3 Диаграммы состояния металлов и сплавов

Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов.

Диаграмма состояния двойных сплавов. Диаграмма состояния Fe –Fe3C.

Тема1.4. Формирование структуры деформируемых металлов и сплавав.

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Пластическая деформация поликристалических металлов.деформирование  двухфазных сплавов.  Свойства пластически деформированных металлов. Возврат и кристализация.

Тема 1.5 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.

Термическая обработка

Сущность и назначение процесса термической обработки. Виды термической обработки. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. Основные параметры режима термической обработки.

Закалка и отпуск стали: сущность процесса, виды. Поверхностная закалка. Прокаливаемость. Отжиг и нормализация. Выбор вида термической обработки стали. Улучшаемые стали. Термическая обработка улучшаемых сталей.  Оборудования для термической обработки.

Химико-термическая обработка

Определение и классификация основных видов химико-термической

обработки металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали.

Цианирование и нитроцементация Диффузионное насыщение сплавов

металлами и неметаллами.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какое значение имеет выбор охлаждающей (закалочной среды) для успешного проведения закалки?

2.Что называется прокаливаемостью стали?

3.В чем отличие процесса нормализации от отжига?

4.В чем сущность химико-термической обработки стали?

5. Какие вы знаете основные виды азотирования и в каких случаях их применяют?

Раздел 2 Материалы, применяемые в машино- и приборостроении

Тема 2.1. Конструкционные материалы

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам.    Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики.

Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Легированные стали. Классификация и маркировка сталей.

Тема 2.2.  Материалы с особыми технологическими свойствами

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой

технологической пластичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые

сплавы с высокими литейными свойствами.

Медные сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы.

Тема 2.3. Износостойкие и антифрикционные материалы

Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные материалы: металлические и неметаллические, комбинированные, минералы. Применение антифрикционных материалов в промышленности.

Тема 2.4. Материалы с высокими упругими свойствами и с высокой удельной прочностью

Рессорно-пружинные стали. Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация титановых сплавов; особенности обработки.

Тема 2.5. Материалы с малой плотностью

Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация  алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства магния: общая характеристика и классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых сплавов.

Тема 2.6.

Материалы с высокими  упругими свойствами

Рессорном-пружинные  стали. Пружинные  материалы приборостроения

Тема2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы. Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы. Методы защиты от коррозии.

Тема 2.8  Неметаллические материалы

Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности.

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и другие.

Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины.

Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение.

Древесина, ее основные свойства. Разновидности древесных материалов.

Преимущества и недостатки пластмасс и металлических материалов.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какая сталь называется легированной и как обозначаются легирующие элементы в марках сталей?

2.В чем отличие углеродистых сталей обыкновенного качества от качественных сталей?

3.Каков принцип маркировки латуней и как влияет цинк на их свойства?

4.Какие требования предъявляют к  антифрикционным сплавам?

5.Какими свойствами обладают титан и его сплавы, где находят применение?

6.На какие группы делятся алюминиевые сплавы и в чем их отличие?

7.Какие методы защиты металлов от коррозии применяют в пищевой промышленности?

8.В чем состоит экономическая эффективность применения пластмасс  в промышленности?

9.Какие компоненты могут входить в состав пластмасс  и с какой целью их вводят?

10.Перечислите основные стекломатериалы и укажите область их применения?

Раздел 3  Материалы с особыми физическими свойствами

Тема 3.1 Материалы с особыми магнитными, тепловыми и электрическими

свойствами

Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитно-мягкие

материалы. Магнитно-твердые материалы: общие требования, литые

материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы.

Сплавы с заданным коэффициентом модуля упругости. Сплавы с заданным

температурным коэффициентом линейного расширения.

Материалы высокой электрической проводимости. Полупроводниковые материалы. Диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали и компаунды.

Вопросы для самоконтроля:

1.В чем отличие магнитно-мягких  от магнитно- твердых материалов?

2.Какие материалы обладают высокой электрической проводимостью?

3.Назовите материалы, применяющиеся в качестве диэлектриков?

Раздел 4. Инструментальные материалы

Тема 4.1Материалы для режущих и измерительных инструментов

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали,

низколегированные стали, быстрорежущие стали, спеченные твердые

сплавы, сверхтвердые материалы стали для измерительных инструментов.

Тема 4.2Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей обработки давлением: стали для молотовых штампов, стали для штампов горизонтально-ковочных машин и прессов.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какими достоинствами и недостатками обладают быстрорежущие стали?

2.Какими свойствами должны обладать материалы для измерительных инструментов?

3.Назвать марки сталей для молотовых штампов?

Раздел 5.   Порошковые материалы. Композиционные материалы

Тема 5.1Порошковые и композиционные материалы

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства

и применение порошковых материалов в промышленности.

Тема 5.2 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства  и недостатки, применение в промышленности. Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов.

Вопросы для самоконтроля:

1.В чем сущность метода порошковой металлургии?

2.Какими достоинствами обладают композиционные материалы и какое применение находят в промышленности?

Раздел 6 Основные способы обработки материалов

Тема 6.1  технологические процессы получения заготовок  из  конструкционных материалов. Формообразование и формоизменение заготовок

Формирование и формоизмерение  заготовок.  Виды и способы  изготовления и обработки заготовок  из  конструкционных материалов.Получение   штампованные заготовки. Сварные заготовки.  Заготовки неметаллических материалов.  Основные способы получения  заготовок  из  пластмасс, древесины и других металлов

Тема 6.2 Обработка металлов давлением

Сущность процесса обработки давлением. Нагрев металла и нагревательные устройства. Виды обработки давлением. Прокатное производство. Продукция прокатного производства. Волочение металла. Прессование металла и способы прессования. Свободная ковка. Горячая объемная штамповка. Холодная штамповка.

Тема 6.3 Обработка металлов резанием

Общие вопросы об обработке резанием. Принципы взаимозаменяемости. Понятие о допусках и посадках. Понятие о шероховатости поверхности. Процесс резания металла. Основные части и элементы резца. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием.

Классификация металлорежущих станков и их характеристика.

Тема 6.4 Литейное производство

Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной формовкой. Дефекты в отливках. Специальные виды литья. Применяемое оборудование. Охрана труда и окружающей среды в литейном производстве

Тема 6.5 Процессы формирования разъемных и неразъемных соединений

Классификация соединений, выполняемых при сборке машин и механизмов. Методы осуществления разъемных соединений. Требования, предъявляемые к разъемным соединениям. Методы осуществления неразъемных соединений. Требования, предъявляемые к неразъемным соединениям. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые для получения разъемных и неразъемных соединений. Паяние деталей.

Вопросы для самоконтроля:

1.Что такое отливка и какие способы ее получения вы знаете?

2.В чем сущность процесса обработки давлением?

3.Перечислить элементы режима резания.

4.Назначение мягких и твердых флюсов. Виды припоя.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:

- распознавание и умение классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определение видов конструкционных материалов;

- выбор материалов для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проведение исследований и испытаний материалов;

- расчет и назначение оптимальных режимов резания.

Знания:

- закономерность процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификация и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификация материалов, металлов и их сплавов, их области применения.

  - Общие методические указания

Контрольная работа выполняется после изучения всего программного материала.

Выполнение заданий контрольной работы требует продуманного выбора материала.

Ответы на каждое задание должны быть полными по содержанию и краткими по форме. Не следует писать общих положений и использовать материал, не имеющий прямого отношения к вопросам.

Контрольная работа состоит из 8 заданий. Задания для работы даны в 15 вариантах. Работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается и возвращается без оценки. Срок выполнения и сдачи на проверку устанавливается учебным планом и графиком.

Обучающийся допускается к сдаче экзамена с зачтенной контрольной работой, в которой исправлены все ошибки и выполнены необходимые доработки.

1.3 Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой указывают номер работы, название дисциплины, группу, Ф.И.О. студента и его шифр. При наборе текста на компьютере размер шрифта должен быть 12пт. или 14пт. Выполнение каждого задания должно начинаться с формулировки вопроса. Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком, без грамматических ошибок. Сокращение слов в тексте не допускается. Страницы необходимо пронумеровать. В конце работы следует указать список используемых источников.

Задание. Начертите диаграмму железо-цементит, укажите на ней структуры во всех областях. Напишите определение и характеристику феррита, цементита, аустенита, перлита и ледебурита.

Нарисуйте равновесную структуру той группы сталей и чугуна, к которым относятся сплавы, для вашего варианта. Изобразите кривые охлаждения и нагревания для заданных в вашем варианте сплавов.

Укажите для них температуры критических точек превращений.

Опишите процессы  превращений по изображенной кривой для стали. Укажите на диаграмме температуру нагрева при закалке для рассматриваемой стали.

Методические указания к заданию

Задание выполните и оформите в определенной последовательности:

1)Выпишите задание и данные вашего варианта, взятые из таблицы

2 Приложения;

2)на миллиметровой бумаге формата А4 (210*297 мм) вычертите упрощенную диаграмму Fe-Fe3C (см. приложения); Слева и справа от диаграммы оставьте места для вычерчивания кривых охлаждения и нагревания;

3)перед вычерчиванием кривых необходимо определить содержание  углерода  в заданной стали  по ее марке; провести на диаграмме вертикали отвечающие составам заданных сплавов (стали и чугуна), и отметить на них критические точки превращений (t1 t2  и т.д.); определить приблизительные значения температур этих критических точек;

4)изобразите кривые охлаждения и нагревания сплавов в соответствии с данными  табл. 2 Приложения для вашего варианта. Кривую нагревания поместите справа от диаграммы, а охлаждения - слева, соблюдая одинаковый масштаб температур;

5) напишите определение  и характеристику феррита, цементита, аустенита, перлита и ледебурита;

6)определите по содержанию углерода,  к какой группе сталей (доэвтектоидной, эвтектоидной, или заэвтектоидной) и чугунов (доэвтектических, эвтектических или заэвтектических) относятся рассматриваемые вами сталь и чугун.

Нарисуйте структуры этих групп стали и чугуна с обозначением структурных составляющих;

7)опишите в соответствии с изображенной кривой для стали структурные превращения в каждой критической точке. Описывать нужно превращения, протекающие при медленном охлаждении или нагревании, и только те, которые происходят в заданной стали.

При этом не забывайте, что структурные превращения, протекающие при охлаждении стали, являются обратимыми – при ее нагревании наблюдаются обратные явления в тех же критических точках;

8) на диаграмме железо – цементит на вертикальной линии состава заданной стали нужно отметить точку температуры нагрева этой стали при закалке и сделать соответствующие пояснения на диаграмме или в тексте ответа.

Задание 6.7  Расшифруйте марки черных и цветных металлов и сплавов, Приложения для вашего варианта. Подберите из этих марок материалы, которые могут быть применены для изготовления изделий, предложенных   для вашего варианта.

Методические указания к контрольной работе №1

В начале ответа запишите задание и данные своего варианта. Задание рекомендуется выполнять в следующем порядке:

1) расшифровать марки черных сплавов (сталей и чугунов), указанных в вашем варианте;

2) выбрать из них те, которые могут быть применены для изготовления двух названных в вашем варианте изделий из черных сплавов;

3) обосновать выбор марки для каждого изделия;

4) расшифровать заданные вам марки цветных металлов и сплавов;

5) подобрать одну из марок цветного металла для изготовления названного в вашем варианте изделия.

В расшифровке марок необходимо указывать наименование металла или сплава; к какой группе по составу, структуре и назначению он относится; значение всех букв и цифр, входящих в марку; химический состав, структуру и свойства металла или сплава; область применения данного материала. Если приблизительный химический состав и свойства не указаны в самом обозначении марки материала, то для их определения следует пользоваться справочной литературой.

Например, марка 12ХН4А. Это сталь, по химическому составу – легированная, хромоникелевая; по назначению – конструкционная. Содержит углерода 0,12%, хрома около 1%, никеля 4%. Буква А в конце марки показывает, что сталь высококачественная.

По структуре сталь относится к перлитному классу. Из нее изготавливают зубчатые колеса, оси, валы, кольца и другие детали, подвергаемые цементации. Марка АЛ7. Это алюминиевый сплав. По назначению – литейный. Условный номер марки – 7. Это сплав алюминия с медью. Содержит 4-5% меди. По структуре он двухфазный. Структура состоит из пластичного твердого раствора и твердого хрупкого алюминида. Сплав применяют для производства небольших отливок несложной формы: арматуры, кронштейнов и так далее.

Задание 8. Опишите свойства, состав, применение неметаллических материалов, заданных для вашего варианта

Методические указания к заданию

Описывая свойства материала, следует отметить его достоинства, недостатки и технико-экономическую целесообразность его применения в промышленности.

Разбирая применение материала, увязывайте его с пищевой промышленностью. Подберите несколько примеров использования данного материала на своем производстве и запишите их в своем ответе.

- Вариант  15

- 1.Что такое твердый раствор внедрения? Приведите пример.

# 2. Какие основные характеристики механических свойств определяются при испытании на растяжении? Опишите их.

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется

- 4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 250 HB. Укажите, как этот режим называется, какая структура получается в этом случае.

- 5. Сталь 40 подвергалась закалке от температур 750 и 830°С. Используя диаграмму состояния железо-цементит, укажите выбранные температуры нагрева и опишите превращения, которые произошли при двух режимах закалки. Какому режиму следует отдать предпочтение и почему?

- 6.Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению 40Х9С2,08, 15Х., 15ХГНТА, 55Х20Г2АН4, 15, 20Х

- Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита СЧЗ0, КЧ35, ЧХ16М2, ВЧ50. Укажите область применения

- 7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АК10М2Н, АЛ32, Л96, ЛО90-1, ЛМцАЖН, АЛ10В, БрОЦС5
8. 71.Как проходит реакция вулканизации резины? Как при этом меняются структура и свойства резины

- Вариант 14

- 1. Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы устранения.

- 2. Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая деформация осуществляется при температуре выше температуры рекристаллизации? Дайте подробное объяснение.

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется

- 4. Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 450 НВ. Опишите превращения, которые совершались в стали в процессе закалки и отпуска, и полученную после термической обработки структуру.

- 5. Метчики из стали У10 закалены: первый – от 760°С, а второй – от температуры 850°С. Нанесите на диаграмму состояния железо – цементит выбранные температуры нагрева и объясните, какой из этих метчиков закален правильно, имеет более высокие режущие свойства и почему.

6 Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст2кп; 25; А12; 25ХГТ; ШХ8; У11; ХВСГФ; Р6М5К5. Опишите процесс получения ковкого чугуна. Какие из этих сталей относятся к низколегированным? Какие относятся к низколегированным?

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ15; ВЧ60; КЧ45-7.

Укажите области применения ковкого, серого и высокопрочного чугуна в машиностроении.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг2; АК7М2; Д19;Л75; ЛЦ40АЖ; БрОФ4-0,25; БрО3,5Ц7С5; БН.

- 8.  Укажите свойства стеклопластиков и приведите примеры их использования

- Вариант 13

# 1.Как влияет реальная среда на процесс кристаллизации?

# 2. Прутки олова были деформированы при температуре 20°С. Объясните, почему эти прутки не упрочнились при деформировании, и опишите процессы, протекающие при этом.

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,45% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 4. После закалки углеродистой стали У8 была получена структура, состоящая из троостита и мартенсита. Проведите на диаграмме изотермического превращения переохлажденного аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую получение такой структуры. Опишите превращения, которые совершились в стали при охлаждении, ее твердость.

- 5. Покажите графически режим отжига для получения ферритного ковкого чугуна. Опишите структурные превращения, происходящие в процессе отжига. Каковы механические свойства чугуна после термической обработки, его структура?

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назнчению: Ст2пс; 30; А20; 25ХГМ; ШХ15; У12; 9Х5ВФ; Р18Ф2. В каких из этих сталей малое содержание углерода? Какие относятся к низколегированным?

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ25; ВЧ80; КЧ60-3.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг2,5; АК7Ц9; Д1;Л90; ЛО70-1; БрОЦ4-3; БрО5Ц5С5; БС6. Какая из указанных латуней имеет название «томпак»? Опишите влияние цинка на свойства латуней.

8. Опишите термопластичные пластмассы, их особенности и область при-

менения.

# Вариант12.

- 1. Чем объясняются высокие электро- и теплопроводность металлов?

- 2. Как изменяются структура и свойства металла при холодной пластической деформации?

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 55 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

- 5. Поковки из стали 40 имеют крупнозернистое строение. С помощью диаграммы состояния железо-цементит назначьте режим термической обработки для получения мелкого зерна и объясните, почему выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст2сп; 35; А30; 30ХГТ; ШХ4; У13; 9Г2Ф; Р18Ф2К8М.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ30; ВЧ100; КЧ80-1,5.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг3; АК7; Д6; Л68;ЛЦ35Н2ЖА; БрОЦС4-4-2,5; БрО4Ц4С17; БКА. Укажите области применения указанных марок.

8.Опишите термореактивные пластмассы, их особенности и область при-

менения.

- Вариант 11

- 1. Что такое твердый раствор? Виды твердых растворов. Приведите примеры.

- 2. Какие процессы происходят при горячей пластической деформации и как при этом изменяются строение и свойства металла?

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется

- 4.Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет твердость 55...60 HRC. Используя диаграмму состояния железо-карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах термической обработки и окончательную структуру

- 5. После закалки углеродистой стали была получена структура, состоящая из феррита и мартенсита. Проведите на диаграмме состояния железо-цементит ординату, соответствующую составу заданной стали (примерно). Укажите принятую в данном случае температуру нагрева под закалку. Как называется такой вид закалки? Какие превращения произошли при нагреве и охлаждении?

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст3кп; 40; А40Г; 12ХН3А;ШХ15СГ; У7А; 9Г2Ф; Р9К5.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ35; ВЧ35; КЧ30-6.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг3,5; АК9; Д16;Л66; ЛЦ40С; БрОЦС4-4-4; БрО16С5; Б88. Сформулируйте основные требо-

вания, предъявляемые к антифрикционным материалам. Укажите области их применения.

8. Опишите основные свойства и область применения корундовой керамики.

- Вариант10

- 1.Что такое эвтектика? Приведите пример какого-либо сплава, имеющего строение эвтектики

- 2.Чем объясняется упрочнение металла при пластической деформации?

- 3.Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,7% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 4.Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей твердость 500 HB. Укажите, как этот режим называется и какая структура при этой обработке получается.

- 5.Назначьте режим термической обработки углеродистой конструкционной стали, используемый для снижения уровня внутренних напряжений, твердости и улучшения обрабатываемости резанием. Приведите конкретный пример

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст3пс; 45; А12; 12Х2Н4А; ШХ4; У8А; Х6ВФ; Р10К5Ф5.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ15; ВЧ40; КЧ33-8.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг4; АК12; Д18;Л63; ЛЦ36Мц2О2С2; БрОС10-15; БрС30; Б83. Опишите, каким способом производится упрочнение сплава АМг и объясните природу упрочнения.

8.Опишите строение, особенности и область применения композиционных

материалов

- Вариант 9

- 1. Что такое дендрит? Как и почему образуются дендриты при кристаллизации реального слитка?

- 2. Объясните, почему пластическую деформацию свинца при комнатной температуре считают горячей деформацией, а деформацию вольфрама даже при температуре 1000°С является холодной пластической деформацией.

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,0% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 4. Углеродистая сталь 45 после закалки и отпуска имеет твердость 50 HRC. Используя диаграмму состояния железо-карбид железа и учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, укажите температуры закалки и отпуска. Опишите превращения, которые происходят при выбранных режимах термической обработки, и окончательную структуру.

- 5. Начертите диаграмму состояния железо-карбид железа и определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для стали 20. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите структуру и свойства стали.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст3сп; 50; А20; 15ХГН2ТА; ШХ6; У9А; 9ХС; Р6М5Ф3.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ25; ВЧ45; КЧ35-10.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг4,5; АК5М2; Д19;Л60; ЛЦ40Мц1,5; БрАЖ9-4; БрО3Ц12С5; Б83С.

8. Опишите состав, свойства и область применения клеевых материалов.

- Вариант8

- 1. Какие из распространенных металлов имеют гексагональный тип кристаллической решетки? Начертите элементарную ячейку и укажите ее параметры.

- 2. Прокаткой при комнатной температуре была получена оловянная фольга. Твердость олова при прокатке оставалась неизменной. Объясните, какими процессами сопровождается деформирование олова при комнатной температуре и как при этом изменяются его структура и свойства.

- 3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 4. Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У11. Укажите критические точки и назначьте температуру нагрева этой стали под закалку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, опишите получаемую структуру и свойства

- 5. Изделия из стали 40 требуется подвергнуть улучшению. Назначьте режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращения, структуру и свойства стали.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст3сп; 50; А20; 15ХГН2ТА; ШХ6; У9А; 9ХС; Р6М5Ф3.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ25; ВЧ45; КЧ35-10.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг4,5; АК5М2; Д19;Л60; ЛЦ40Мц1,5; БрАЖ9-4; БрО3Ц12С5; Б83С.

8.Опишите состав, свойства и область применения клеевых материалов.

- Вариант 7

# 1. Из листа свинца путем прокатки при комнатной температуре была получена тонкая фольга. Твердость и прочность этой фольги оказались такими же, как у исходного листа. Объясните, какие процессы происходили при пластической деформации свинца и какими изменениями структуры и свойств они сопровождались.

# 2. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

# 3. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения.

# 4. Дайте определение ударной вязкости (KCV). Опишите методику измерения этой характеристики механических свойств металла.

# 5. Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на строение слитка?

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст1сп; 20; А40Г; 20ХГР; ШХ10; У10; 4Х3ВМФ; Р6М3. Укажите их применение.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ35; ВЧ50; КЧ37-12.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг1,5; АК5М2; Д18;Л80; ЛЦ30А3; БрОФ8-0,3; БрО8Ц4; Б16.

8. Опишите природу упрочнения при  старении дюралюмина.

- Вариант 6

- 1.Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 3,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется

- 2.Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8, нанесите кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 45…50 HRC. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращения и какая структура получается в данном случае

- 3.Используя диаграмму состояния железо – карбид железа и кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру отпуска, необходимые для обеспечения твердости 400 НВ. Опишите превращения на всех этапах термической обработки и получаемую структуру.

# 4.Как изменяется структура и свойства стали 40 и У12 в результате закалки от температуры 750 и 850˚С. Объясните с применением диаграммы состояния железо-цементит. Выберите оптимальный режим нагрева под закалку каждой стали.

# 5.Для каких целей применяется диффузионный отжиг? Как выбирается режим такого отжига? Приведите примеры.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст1кп; 10; А20; 15ХСНД; ШХ6; У8; 7ХГ2ВМФ; Р9К5. Опишите влияние добавок хрома на свойства стали.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ25; ВЧ40; КЧ33-8

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг0,5; АК9; Д6;Л90; ЛЦ14К3С3; БрОФ6,5-0,15; БрО8Н4Ц2; Б83. Укажите области применения указанных марок. Какие из них могут быть использованы в качестве антифрикционных материалов?

8. Опишите влияние олова на свойства бронз.

# Вариант 5

# 1. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры.

2. Дайте определение твердости. Какими методами измеряют твердость металлов и сплавов? Опишите их.

3. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,2% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называет

- 4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 150 HB. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений и какая структура получается в данном случае.

# 5. С помощью диаграммы состояния железо-цементит обоснуйте выбор режима термической обработки, применяемой для устранения цементитной сетки в заэвтектоидной стали. Дайте определение выбранного режима термической обработки и опишите превращения, которые происходят при нагреве и охлаждении.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст0; 08кп; А12; 10ХСНД; ШХ4; У7; 9ХВГ; Р18. В каких из этих сталей малое содержание углерода? Укажите, какие из приведенных сталей от-

носятся к низколегированным.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ15; ВЧ35; КЧ30-6.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМц; АК7; Д1; Л96;ЛО90-1; БрОФ6,5-0,4; БрО17Ц4С4; Б88

# 8. Классификациязащитных полимерных покрытий по назначению. Основные требования, предъявляемые к ним, и область их применения в машиностроении

# Вариант 4

# 1. Опишите физическую сущность и механизм процесса кристаллизации

# 2. Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как назначается режим этого вида обработки? Приведите несколько конкретных примеров

## 3. Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

# 4.Используя диаграмму изотермического превращения аустенита, объясните, почему нельзя получить в стали чисто мартенситную структуру при охлаждении ее со скоростью меньше критической?

- 5. После термической обработки углеродистой стали получена структура цементит + мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо-цементит ординату заданной стали (примерно) и обоснуйте температуру нагрева этой стали под закалку. Так же укажите температуру отпуска. Опишите превращения, которые произошли при термической обработке.

6.Для деталей выбрана бронза Бр.ОФ10-1 АК4. АЛ10В, Укажите состав и опишите структуру сплава.

7.Подобрать недорогостоящую марку сплава на медной основе для трубок, стойких против коррозии. Сравнить механические свойства выбранного сплава со свойствами нержавеющей стали 12Х18Р10Т. Описать структуру и состав сплава.объясните назначение легирующих элементов и приведите механические свойства сплава.

- 8.Опишите разновидности пенопластов и их свойства. Где они применяются?

# Вариант 3

- 1. Что такое ограниченные и неограниченные твердые растворы? Каковы необходимые условия образования неограниченных твердых растворов?

## 2. Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического использования.

# 3.Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется

- 4. С помощью диаграммы железо-цементит, установите температуру полной и неполной закалки для стали 45 опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки

- 5. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе

6.Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита СЧ21, КЧ35, ВЧ50. Укажите области примене-

- ния указанных марок.

7. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: 25ХГНМ, 20кп, 20, 60С2А.Р9,У8 Укажите области применения указанных марок.Опишите  влияние  добавок на свойство стали.

- 8. Какие свойства неметаллических материалов делают их незаменимыми? Приведите конкретные примеры

- Вариант 2

# 1. Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В некоторых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения.

- 2. Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 0,5% С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?

- 3. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 200 HB. Укажите, как этот режим называется и какая структура получается в этом случае.

- 4. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.

- 5. С помощью диаграммы железо-цементит, установите температуру полной и неполной закалки для стали 45 опишите структуру и свойства стали после каждого вида термической обработки.

6. 4. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назна-чению: Ст1кп; 10; А20; 15ХСНД; ШХ6; У8; 7ХГ2ВМФ; Р9К5. Опишите влияние добавок хрома на свойства стали.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ25; ВЧ40; КЧ33-8.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг0,5; АК9; Д6;Л90; ЛЦ14К3С3; БрОФ6,5-0,15; БрО8Н4Ц2; Б83. Укажите области применения указанных марок. Какие из них могут быть использованы в качестве антифрикционных материалов? Опишите влияние олова на свойства бронз.

8.Какие твердые сплавы существуют? Опишите их состав, свойства, область применения как режущего инструмента.

- Вариант 1

1.Приведите схему строения стального слитка. В чем сущность ликвации по плотности и физической неоднородности? Каково их практическое значение?

2. Что такое мартенсит и как он образуется в стали? Каково влияние углерода и легирующих элементов на положение мартенситных точек?

3. По диаграмме состояний железо—цементит опишите, какие структурные и фазовые превращения будут происходить при медленном охлаждении из жидкого состояния сплава с заданным содержанием углерода. Охарактеризуйте это сплав и определите для него при заданной температуре количество, состав фаз и процентное соотношение, используя данные. Постройте кривую охлаждения сплава

4.Выберите режим термической обработки детали из стали указанной марки для получения заданных свойств и обоснуйте его. На основе диаграммы состояний железо-цементит и построенного графика термической обработки напишите о превращениях в структуре стали,.

# 5 Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. В некоторых случаях проволока на последних переходах разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его предупреждения.

6. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст1пс; 15; А30; 18ХГТ; ШХ9; У9; 5Х2МНФ; Р6М5. Укажите их применение.

Расшифруйте марки чугунов и укажите вид графита: СЧ30; ВЧ45; КЧ35-10.

7. Расшифруйте марочный состав цветных сплавов АМг1; АК12; Д16;Л85; ЛЦ23А6Ж3Мц2; БрОФ7-0,2; БрО6Ц6С3; Б83С.

8. Где и почему применяются текстолиты? Приведите примеры.

Контрольная  работа №2

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1.

Ответьте на вопросы теста. Номер правильного ответа занесите в таблицу.

Вопросы теста

- Каким жиром смазывались оси железнодорожных вагонов в 18 веке?

  - свиным

  - говяжьим

  - рыбьим

- Какое масло называлось деревянным?

  - касторовое

  - конопляное

  - оливковое

- Первый продукт получаемый из нефти на первых нефтеперегонных заводах?

  - керосин

  - бензин

  - лигроин

- Город, в котором впервые стали получать смазочные масла.

  - Керчь

  - Муром

  - Нижний Новгород

- Основатель первого в мире завода по выработке из нефти минеральных масел

  - Марковников

  - Менделеев

  - Рогозин

- Какой цвет имели первые нефтяные масла?

  - черный

  - зеленый

  - коричневый

- Кто установил законы смазки?

  - Бутлеров

  - Петров

  - Кокорев

- Какая страна считается родиной нефтяных смазочных материалов?

  - Америка

  - Египет

  - Россия

- Кто является разработчиком научных основ масляного производства?

  - Марковников

  - Менделеев

  - Рогозин

- Исходное сырье для получения минеральных масел.

  - мазут

  - гудрон

  - нефть

- Как называется внутреннее трение жидкости?

  - липкость

  - маслянистость

  - вязкость

- Какое свойство дает хорошую растекаемость по металлу?

  - липкость

  - маслянистость

  - вязкость

- Какая жидкость не смачивает металлическую поверхность?

  - ртуть

  - бензин

  - вода

- Медленное истирание деталей.

  - задир

  - питтинг

  - износ

- На поверхности большое количество рисок выявленные визуально.

  - задир

  - питтинг

  - износ

- Поверхность покрыта мелкими ямками.

  - задир

  - питтинг

  - износ

- Какое химическое соединение вызывает активный коррозионный износ поршневых колец?

  - кислота

  - вода

  - газы

- Что является причиной абразивного износа?

  - грязь

  - песок

  - вода

- С понижением этого показателя понижается температура кипения жидкости.

  - объем

  - температура

  - давление

- Как называется неочищенная нефтяная фракция полученная перегонкой?

  - попутный газ

  - дистиллят

  - котельное топливо

- Как называется масло полученное очисткой масляных дистиллятов?

  - индустриальное

  - трансмиссионное

  - дистиллятное

- Какое масло по объему производства составляет наибольший процент?

  - моторное

  - трансмиссионное

  - дистиллятное

- Животное живущее в воде и является источником получением масла

  - тюлень

  - кальмар

  - рыба

- Какой продукт удаляется из масляного дистиллята после кислотной очистки?

  - гудрон

  - смола

  - асфальт

- Как называется растворитель, который растворяет в себе вещества как бы по выбору?

  - щелочной

  - контактный

  - селективный

- При каком способе очистки получают высококачественные масла?

  - кислотный

  - контактный

  - селективный

- Какая отбеливающая земля позволяет очистить одежду от масляного пятна?

  - глина

  - тальк

  - соль

- Как называется способ очистки масла при смешивании с землей и нагреве?

  - кислотный

  - контактный

  - селективный

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2.

Ответьте на вопросы теста. Номер правильного ответа занесите в таблицу.

Вопросы теста

- Из какого вещества нельзя получить синтетическое масло?

- нефть

- парафин

- песок

- Из какого вещества получают углеводородные масла?

- нефть

- парафин

- песок

- Какие показатели у углеводородных масел?

- t застывания:-400С; вязкость: до 109

- t застывания:-450С; вязкость: до 145

- t застывания:-550С; вязкость: до 135

4) Какие показатели у диэфирных масел?

  - t застывания:-400С; вязкость: до 109

  - t застывания:-450С; вязкость: до 145

  - t застывания:-550С; вязкость: до 135

  - На какой материал отрицательно действует диэфирное масло?

- металл

- картон

- резина

  - В каких узлах трения эффективно применение диэфирного масла?

  - мало нагруженных

  - средне нагруженных

  - тяжело нагруженных

  - Какие показатели у полиалкиленгликолиевых масел?

  - t застывания:-400С; вязкость: до 109

  - t застывания:-450С; вязкость: до 145

  - t застывания:-550С; вязкость: до 135

  - Во сколько раз фторуглеродные масла тяжелее нефтяных масел?

- в два раза

- в три раза

- в четыре раза

  - Из какого вещества получают силиконовое масло?

- нефть

- парафин

- песок

  - Какой цвет у силиконовых масел?

- бесцветные

- желтый

- светло-коричневый

  - Какой существенный недостаток у силиконовых масел?

- низкая вязкость

- высокая испаряемость

- плохая смазывающая способность

  - В каких узлах трения эффективно применение силиконовых масел?

- мало нагруженных

- средне нагруженных

- тяжело нагруженных

  - Какое вещество не относится к твердым смазочным материалам?

- графит

- двухсернистый молибден

- тальк

  - В какое масло не добавляют твердые смазочные материалы?

- индустриальное

- моторное

- трансмиссионное

  - При повышении какого показателя возрастают потери на трение?

- температура

- скорость

- давление

  - применение воздуха как смазочного материала позволяет:

- снизить температуру

- увеличить скорость

- снизить зазор между деталями

  - Как изменяется вязкость воздуха с повышением давления?

- повышается

- не изменяется

- понижается

  - Какой вид трения осуществляется в подшипниках коленчатого вала?

- граничное

- полужидкостное

- жидкостное

  - Какой показатель масла используется для образования масляного клина?

- текучесть

- вязкость

- несжимаемость

  - При помощи чего происходит разделение трущихся поверхностей, когда воздух работает как смазочный материал?

- воздушного клина

- упругой подушки

- сильного давления

  - При повышении какого показателя вязкость воздуха не изменяется?

- давления

- температуры

- объема

  - Какое масло испаряется больше при нагреве его до 1000С?

- диэфирное

- силиконовое

- минеральное

  - Какое масло работает при высоких температурах?

- силиконовое

- полиалкиленгликоливое

- фторуглеродное

  - Какая смазка появляется в узлах трения во время пуска двигателя?

- сухая

- полужидкостная

- жидкостная

  - Большой коррозионный износ деталей происходит при понижении:

- давления

- температуры

- объема

  - Каким способом смазываются оси коромысел распределительного вала?

- под давлением

- пульсирующая подача масла

- комбинированная

  - К какой температурной зоне относятся стенки блока цилиндров?

- низкотемпературная

- среднетемпературная

- высокотемпературная

  - Какая часть поршня работает в высокотемпературной зоне?

- боковая поверхность поршня

- днище поршня

- поршневой палец

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3.

Ответьте на вопросы теста. Номер правильного ответа занесите в таблицу.

Вопросы теста

- Какие присадки понижают износ деталей и уменьшают потери на трение?

  - маслянистые

  - противозадирные

  - вязкостные

- Какие присадки устраняют пригорание поршневых колец?

  - противокоррозионные

  - противоокислительные

  - противозадирные

- Какие присадки понижают температуру застывания масла??

  - депрессорные

  - вязкостные

  - маслянистые

- Содержание, какого химического элемента, в больших количествах, не допустимо в продуктах полученных из нефти, хотя добавляется он в виде присадки, для уменьшения свойств масла?

  - азот

  - фосфор

  - сера

- В каких маслах применяются присадки под названием ингибиторы окисления?

  - моторное

  - трансмиссионное

  - гидравлическое

- В каких маслах применяются присадки под названием термические присадки?

  - моторное

  - трансмиссионное

  - гидравлическое

- В какой период работы автомобиля начинает действовать термическая присадка?

  - двигатель работает в режиме средних нагрузок

  - двигатель работает в режиме полных нагрузок

  - двигатель остановлен

- Какое вещество применяют в качестве противокоррозионной присадки?

  - содержит азот

  - содержит серу

  - содержит водород

- В каком качестве может работать противоокислительная присадка?

  - моющая

  - противокоррозионная

  - вязкостная

- Коррозию, какого металла, главным образом, вызывают нафтеновые кислоты?

  - железо

  - медь

  - алюминий

- В каких пределах находится молекулярный вес полиизобутилена?

  - 5000-20000

  - 15000-25000

  - более 100000

- Какие присадки работают как депрессорные?

  - моющая

  - противокоррозионная

  - вязкостная

- В каких условиях проявляется действие маслянистой присадки?

  - жидкостная смазка

  - полужидкостная смазка

  - граничная смазка

- В какой момент добавляют в масло присадку против ржавления?

  - перед запуском двигателя

  - перед остановкой двигателя

  - после остановки двигателя

- Какая присадка усиливает пенообразование в двигателях

  - против ржавления

  - моющая

  - депрессорная

- Какой показатель масла не влияет на пенообразование?

  - вязкость

  - окисляемость

  - температура застывания

- Каким способом противопенная присадка разрушает пузырьки воздуха?

  - механическим

  - физическим

  - физико-химическим

- Какое вещество всегда присутствует в масле?

  - вода

  - жирные кислоты

  - нафтеновые эфиры

- Сколько времени должно проработать масло в двигателе, чтобы отличаться от свежего?

  - несколько часов

  - один месяц

  - одну неделю

- Какие продукты загрязнения масла наиболее опасны для двигателя?

  - нерастворимые

  - кислоты и смолы

  - тяжелые фракции топлива

- Сколько показателей можно определить по масляному пятну, нанесенному на листок белой бумаги?

  - 3 показателя

  - 4 показателя

  - 5 показателей

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4.

Ответьте на вопросы теста. Номер правильного ответа занесите в таблицу.

Вопросы теста

1)Если к пластичной смазке приложить нагрузку, что с ней будет происходить?

1. начинает течь;

2.застывает;

3.испаряется.

2)Пластичные смазки имеют в составе:

1.два компонента;

2.три компонента;

3.сложный состав.

3)Сколько времени нужно для погружения конуса в смазку при определении числа пенетрации?

1.20 секунд;

2.15 секунд;

3.5 секунд.

4)Какое состояние смазки повышает число пенетрации?

1.мягкое;

2.среднее;

3.твердое.

5)При определении температуры каплепадения чему равно калиброванное отверстие?

1.2,5 мм;

2.3,0 мм;

3.3,5 мм.

6)При повышении какого показателя смазка теряет свои свойства?

1.температура;

2.давление;

3.объем.

7)В каких температурных зонах можно применять пластичную смазку если температура каплепадения равна 110 0С?

1.100 – 110 0С;

2.90 – 100 0С;

3.80 – 90 0С.

8)При определении вязкости смазки на приборе АКБ-2, какой показатель можно не учитывать?

1.температура;

2.скорость;

3.состав.

9)Какой показатель эксплуатационных свойств наиболее надежный и перспективный?

1.пенетрация;

2.температура каплепадения;

3.эффективная вязкость.

10)От какого показателя зависит предел прочности смазки?

1.температура;

2.давление;

3.состав.

11)На приборе К-2 какой предел прочности смазки определяется?

1.от минус 60 до плюс 130 0С;

2.от минус 50 до плюс 120 0С;

3.от минус 45 до плюс 110 0С.

12)Сколько времени длится опыт по определению коллоидной стабильности смазки на приборе КСА?

1.10 минут;

2.20 минут;

3.30 минут.

13)Какие смазки лучше защищают металл от коррозии?

1.зернистые;

2.волокнистые;

3.гладкие.

14) Какие смазки относятся к уплотнительной группе?

1.общего назначения;

2.приборные;

3.арматурные.

- Заключение.

Выполнение контрольной работы закрепляет знания и умения. Полученные при изучении дисциплины «Материаловедение» и помогает в освоении других дисциплин. Прежде всего «Процессы формообразования и инструменты».

Список использованных источников

- А.М. Адаскин, В.М. Зуев «Материаловедение» - М.: Издательский центр «Академия», 2010. -240с.

- .Б.А. Кузьмин «Технология металлов и конструкционные материалы».     – М.: Машиностроение, 1989.

- Л.В. Рогачева «Материаловедение». – М.: Колос – Пресс, 2002 – 136с.

- А.И. Самохоцкий, Е.В. Эхина «Металловедение». – М.«Машиностроение», 1990.

ПРИЛОЖЕНИЕ